Индуктивная антенна

ИАРР-05

Инструкция по эксплуатации

|  | 8. Гарантия изготовителя Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил эксплуатации, хранения, транспортировки в течении 12 месяцев со дня приобретения. Номер и дата выпуска Адрес изготовителя: Россия, 613150, Кировская обл., г Слободской, ул. Грина, 20 ПФ ИСКОМ. ИП Рысев Н. Л. тел./факс: (83362) 4-67-65, e-mail: iskom@iskom.kirov.ru |
| --- | --- |

| Внимание! Индуктивная антенна не работает над бетонными плитами армированной металлической сеткой, стальной арматурой. 7.Условия эксплуатации, транспортировки и хранения. Антенна предназначена для эксплуатации при температуре от -20°до +40° С и атмосферном давлении 87-107 кПа. Изделие допускает транспортировку всеми видами транспорта при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. Изделие следует хранить при температуре окружающей среды от +5° до 40°С и относительной влажности воздуха 80%. В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей. Оберегайте антенну от резких ударов и падений. | Содержание 1.Назначение изделия 2.Принцип работы 3.Технические характеристики 4.Комплектация 5.Проверка комплекта на работоспособность 6.Работа индукционной антенны на местности 7.Условия эксплуатации, транспортировки, и хранения 8.Гарантия изготовителя |
| --- | --- |

| 1.Назначение изделия. ИАРР-05 (индуктивная антенна рамочная резонансная) рассчитана для совместной работы с комплектами ИСКОМ-02РТ90, ИСКОМ-02РТ60, ИСКОМ-02РТ25. Предназначена для наведения поискового сигнала через землю на токопроводящую коммуникацию (кабель связи, электрокабель, металлический трубопровод), которого в дальнейшем будет достаточно для поиска искомой трассы. 2.Принцип работы. Принцип работы основан на взаимодействии магнитного поля антенны с токопроводящей коммуникацией, в которой наводится переменный ток. Наводимый переменный ток в коммуникации вторично излучает магнитное поле, которое в дальнейшем принимается приемником З.Технические характеристики. - Рабочая средняя резонансная частота 2,7 кГц. - Габаритные размеры 370х250х80. - Вес 0,4 кг - Максимальная глубина поиска до 2 м. 4.Комплектация. - Индуктивная антенна (ИАРР-05). - Инструкция по эксплуатации. | 5.Проверка комплекта на работоспособность. - Установить генератор ИСКОМ-ГС в крепежное место. - Соединить вход антенны с выходом генератора, антенна черный разъем. - Включить генератор на максимальную мощность. (если горит. светодиод перегрузка не обращаем внимание, норма). - Включить приемник ИСКОМ, в наушниках приемника будет прослушиваться сильный звуковой сигнал на расстоянии до 5 м. 6.Работа индуктивной антенны на местности. Оператор с приемным устройством должен находится не ближе 15-20 м. от передающей антенны, (антенну приёмного устройство желательно располагать вертикально для уменьшения взаимного влияния). ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Индуктивная антенна Ант. Пр. 15-20 м. Кабель. Поиск кабеля желательно вести по минимуму сигнала, можно и по максимум, если будет удобней. Для наилучшего сигнала антенна должна находится точнее над кабелем (перемещая антенну влево, вправо добиваются наилучшего сигнала). Дальность действия искателя с антенной в среднем составляет 50-500м. Причем дальность действия может значительно увеличится при уменьшении расстояния между антенной и кабелем. Для того чтобы быть уверенным, что все подземные линии найдены, участок придется пройти четыре раза: по двум перпендикулярным направлениям и по двум диагоналям. |
| --- | --- |